ICS 71.080.10
CCS G17
	 FORMTEXT 

     



NB
中华人民共和国能源行业标准
NB/T XXXXX—XXXX
	 FORMTEXT 

     



净味灶用燃料油
Odour-less fuel oil for cooking appliances
点击此处添加与国际标准一致性程度的标识
	（报批稿）

	（本稿完成日期：2025年8月17日）


XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
国家能源局   发布


前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由能源行业煤制燃料标准化技术委员会（NEA/19）提出并归口。

本文件起草单位：国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、中科合成油技术股份有限公司、四川省产品质量监督检验检测院、成都绿创新能源科技集团有限公司、国能经济技术研究院有限责任公司、中国科学院山西煤炭化学研究所、内蒙古伊泰集团有限公司、煤炭科学研究院有限公司、中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司、成都市慧享能源有限公司、中新燃（成都）新能源有限公司、重庆汇锦供应链有限公司、宁夏厨安之心能源科技有限公司、潍坊石大昌盛能源科技有限公司、四川都用新新能源有限责任公司、山西潞安煤基清洁能源有限责任公司和陕西未来能源化工有限公司。
本文件主要起草人：李虎、李瑞龙、梁雪美、公磊、李英、王慧琴、杨健、王峰、何鹏、田华、吕正忠、代铁军、朱静、杨英、李俊诚、李俊、柳永兵、杨君、唐卫龙

净味灶用燃料油
范围

本文件规定了净味灶用燃料油的术语和定义、产品分类、技术要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及安全。

本文件适用于以化石能源、生物质为原料，经化工过程加工得到的以烷烃为主的液体燃料。

本文件涉及产品主要用作灶具、取暖器等热力设备的燃料。
规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190  危险货物包装标志

GB/T 260  石油产品水含量的测定 蒸馏法
GB/T 261  闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法   

GB/T 384  石油产品热值测定法

GB/T 508  石油产品灰分测定法

GB/T 510  石油产品凝点测定法

GB/T 511  石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法
GB/T 1884  原油和液体石油产品密度实验室测定法 （密度计法）
GB/T 1885  石油计量表

GB/T 3555  石油产品赛波特颜色的测定 赛波特比色计法

GB/T 4756  石油液体手工取样法
GB/T 5096  石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T 6536  石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 30000.1-2024  化学品分类和标签规范 第1部分：通则
GB 30000.7-2013  化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体

NB/SH/T 0164 石油及相关产品包装、储运及交货验收规则

NB/SH/T 0606 中间馏分烃类组成的测定 质谱法

NB/SH/T 0966  白油中芳烃含量的测定 紫外分光光度法

SH/T 0409  液体石蜡中芳烃含量测定法（紫外分光光度法）
SH/T 0604  原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）

SH/T 0689  轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

净味灶用燃料油  Odour-less fuel oil for cooking appliances
以化石能源、生物质为原料，经化工过程加工得到的以烷烃为主的低硫、低芳烃无异味灶用燃料油。
产品分类
净味灶用燃料油根据凝点分为4个牌号，分别是1号、2号、3号和4号。

技术要求和试验方法
净味灶用燃料油的技术要求和试验方法应符合表1中的规定。

表1 净味灶用燃料油技术要求和试验方法
	项目
	技术要求
	试验方法

	
	1号
	2号
	3号
	4号
	

	凝点/℃                        不高于
	-40
	-20
	-10
	5
	GB/T 510

	闪点（闭口）/℃                不低于
	60
	GB/T 261

	馏程

初馏点/℃                      不低于
终馏点/℃                      不高于
	170
230
	190
260
	230
300
	160

350
	GB/T 6536

	烷烃含量（质量分数）/%        不低于
	98%
	NB/SH/T 0606

	芳烃含量（质量分数）a/%         不高于
	0.15
	NB/SH/T 0966

	硫含量（mg/kg）                不高于
	1
	SH/T 0689

	密度b（20℃）/（kg/m3）
	报告
	GB/T 1884

GB/T 1885

	灰分（质量分数）/%             不高于
	0.01
	GB/T 508

	机械杂质和水分c
	无
	目测

	颜色/赛波特颜色号              不小于
	+28
	GB/T 3555

	净热值/MJ/kg                   不低于
	43
	GB/T 384

	铜片腐蚀（50℃，3h）/级        不大于
	1
	GB/T 5096

	项目
	技术要求
	试验方法

	
	1号
	2号
	3号
	4号
	

	a   也可采用SH/T 0409进行测定，结果有异议时，以NB/SH/T 0966方法为准。

b   也可采用SH/T 0604进行测定，结果有争议时，以GB/T 1884和GB/T 1885方法为准

c  将样品注入100mL玻璃量筒中观察，应当透明，没有悬浮和沉降的机械杂质和水分，如有异议时，以GB/T 260和GB/T 511测定结果为准。


检验规则

6.1 检验分类
    检验分为出厂检验和型式检验。
6.1.1 出厂检验
出厂检验项目包括：凝点、闪点、馏程、密度、机械杂质和水分、颜色、净热值。

出厂检验周期为每批次检验一次。

6.1.2 型式检验

型式检验项目为表1技术要求规定的所有检验项目。

在下列情况下进行型式检验：

——原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

——出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

——更新关键生产设备；

——长期停产后恢复生产时；

——相关方提出要求时。
6.2组批
在原材料、工艺不变的条件下，产品每生产一罐为一个组批。

6.3 取样
取样按GB/T 4756进行，每批总取样量不得少于4L。其中2L为检验用样品，2L为备用样品。

6.4 判定规则

出厂检验结果采用GB/T 8170中的“修约值比较法”，全部符合本标准中表1的技术要求时，该批产品判定为合格。

6.5 复检规则

检验结果中有不符合表1中技术要求的规定时，按GB/T 4756的规定自同批产品中重新取两倍量样品，对不符合项目进行复验，复验结果如仍不符合表1技术要求的规定则判定该批产品为不合格。

标志、包装、运输和贮存

产品标志、包装、运输和贮存同时满足NB/SH/T 0164、GB 30000.1-2024、GB 190和GB 30000.7-2013的要求。

 安全

根据GB 30000.7-2013，净味灶用燃料油属于易燃液体类别4（可燃液体），其危险说明和防范要求见GB 30000.7-2013的附录D。

_________________________________



























